## Chapitre Quatre: La norme ISO 9001:2000  (suite)

###### Chapitre 4 Mesure, analyse et amélioration Clause 8

4.1 Concepts généraux        			(Clause 8.1)

Bien que cette clause soit nouvelle dans l’ISO 9001:2000, elle implique plusieurs concepts et facteurs qui étaient implicites dans l’édition précédente de la norme. L’objectif principal de cette clause est d’établir un Plan destiné à passer en revue les exigences et à vérifier la réalisation de l’exécution des clauses 4.1 et 7.0, c’est-à-dire, les processus de maîtrise de la documentation et de réalisation du produit. Cette clause exige que des données soient collectées, mesurées, analysées et présentées à la Direction de l’entreprise. La Direction s’engage à un suivi formel des progrès et des échecs du système qualité et à un suivi du niveau de satisfaction client et de son amélioration continue.

Le principal concept est d’instaurer des revues de Direction, d’établir des actions préventives et correctives, et d’insuffler les objectifs d’amélioration de la qualité dans toute l’organisation.  Ceci ouvre également le débat sur l’organisation du suivi des ressources en personnel, de celui de la formation et de celui des moyens généraux (infrastructure, par exemple, les locaux…) à mettre en œuvre pour répondre aux exigences du client.

Le meilleur moyen de présenter les mesures effectuées est d’utiliser des outils/méthodes statistiques et graphiques bien que beaucoup d’autres types d’analyses soient également utilisables. Afin de présenter les méthodes statistiques disponibles les plus couramment utilisées, l’ISO TC 176 propose une norme ISO/TR 10017:1999 qui est toujours applicable bien que développée pour l’ISO 9001:1994.

Bien que la norme n’aborde pas les méthodes statistiques, nous avons inclus ci-dessous une brève présentation de celles qui sont le plus communément utilisées.

4.1.1 Analyse statistique des données

Les améliorations qualité exigent de mesurer des états et d’effectuer des comparaisons avant/après la mise en place d’actions correctives.  Ceci  se fait habituellement en comparant les données collectées dans tous les secteurs d’activité de l’entreprise. Le processus de collecte des données est bien la première étape de toute analyse. La réception des matières premières, les différentes étapes du processus de fabrication, les dysfonctionnements des équipements, les tests/essais effectués sur le produit, les manutentions aux expéditions…sont autant d’activités génératrices de données qui seront collectées afin d’obtenir une image claire de ce qui se passe.

C’est au personnel directement en charge de ces activités que revient généralement la tâche de collecter ces données – par ex. une personne des ventes qui récupère le feedback des clients, un employé du service client qui observe les dates d’expéditions promises comparées aux dates réelles, ou les opérateurs sur la ligne de fabrication qui manipulent le produit à différents stades du processus de fabrication. La collecte de données est une fonction importante de chaque employé. L’analyse qui en résulte peut prendre différentes formes et être réalisée par le biais d’une variété de méthodes, mais en général, c‘est le représentant de la Direction qui est chargé de s’assurer que les personnes responsables ou les ingénieurs processus analysent les données.

S’il y a des produits ou des résultats non conformes, cela doit se traduire dans les données collectées par une augmentation du taux de rebuts et retouches. Ces données seront analysées et la cause du problème étudiée. Plusieurs méthodes d’analyses peuvent être utilisées afin de prendre une décision relative à la meilleure façon de résoudre le problème. Des retouches ou des tris continus ne font que perpétuer la non qualité. Idéalement, la collecte et l’analyse des données peuvent constituer une base pour des actions préventives qui évitent la récurrence des défauts. L’analyse des données par des méthodes statistiques est indispensable pour corréler les actions correctives mises en place et la résolution de la cause racine.

Quelques-unes des méthodes non numériques utilisées couramment afin de déterminer le meilleur moyen d’action à adopter incluent :

- Le benchmarking

- Le brainstorming

- Les diagrammes causes et effets

- Les diagrammes de flux et de descriptions de processus

En outre, il existe plusieurs méthodes numériques destinées à l’analyse des données. Les techniques les plus fréquemment utilisées pour l’analyse numérique sont:

- Les graphiques de Pareto

- Les histogrammes

- Les diagrammes éclatés

- Les cartes de contrôle

- Les cartes de dispersions

- Les cartes de pourcentages

# Description des méthodes non numériques

Benchmarking

Cette technique compare les processus ainsi que les performances de l’entreprise à ceux d’autres sociétés reconnues comme leaders dans le même domaine ou dans des secteurs similaires. La comparaison optimale consiste à se comparer au « meilleur de la classe » dans votre domaine. Ceci peut aboutir à des objectifs et des plans qui auront un impact sur vos stratégies marketing.

Par exemple, on peut comparer la garantie donnée sur la durée de vie des matériels et chercher à prendre un avantage marketing en offrant un niveau de garantie meilleur (que celui observé chez les autres).

Toutefois, les données relatives au rendement des processus ou celles concernant les performances des équipements de l’usine et les temps de bon fonctionnement d’équipements spécifiques sont plus sensibles, et sont celles que vous avez le moins de chances d’avoir en commun avec des entreprises concurrentes. C’est pourquoi le benchmarking ne peut être utilisé que pour comparer vos performances avec celles d’entreprises d’autres industries qui utilisent des technologies similaires. A titre d’exemple, dans la fabrication de cellules photovoltaïques, il est courant de faire un benchmark par rapport aux entreprises de semi-conducteurs, étant donné les similarités dans les matériaux, les processus et les équipements.

Cette technique peut être utilisée afin d’évaluer les mérites et les coûts des nouvelles technologies et comment elles ont été implantées dans d’autres sociétés, ainsi que pour estimer les avantages et les coûts (par ex. maintenance et formation) inhérents à l’acquisition d’un nouvel équipement utilisé dans d’autres industries.

Brainstorming

Ce processus est utile lorsqu’une équipe a besoin de résoudre un problème en l’absence d’une compréhension initiale claire des problèmes ou des questions s’y rapportant.

L’équipe se réunit autour d’un “facilitateur” avec pour objectif de générer, de manière séquentielle, un maximum d’idées de tous les participants. L’idée d’une personne peut stimuler les idées des autres.  Le processus est ouvert, il n’y a pas de critiques émises sur les idées. Le but est de générer autant d’idées que possible.  Les idées sont affichées afin que tout le monde puisse les voir et les évaluer. Lorsqu’il n’y a plus d’idées ou de suggestions, l’évaluation critique peut commencer. Les idées sont clarifiées et discutées, et une sélection des meilleures est réalisée pour suite à donner.

#### REGLES POUR LE BRAINSTORMING

ENCADRE 4.1.

- Générez un grand nombre d’idées.

- Débridez l’imagination.

- Ne critiquez pas.

- Assurez-vous que tout le monde participe.

- Notez toutes les idées.

- Laissez mûrir les idées.

Cette technique est souvent utilisée afin de discuter des besoins dans le cadre de projets potentiels pour une entreprise, de hiérarchiser l’ordre dans lequel mettre en œuvre des actions décidées, de passer en revue l’impact sur les employés de nouvelles politiques de gestion du personnel.

Diagramme causes et effets

Ce diagramme est également nommé le “Diagramme en arête de poisson”. On commence par définir le problème que l’on souhaite analyser.   Ensuite, plusieurs causes sont identifiées comme pouvant influer sur les résultats qualité. Par exemple, les compétences de l’opérateur, les réparations des machines, les matériaux utilisés, l’environnement de l’usine, etc. Pour chaque cause, on énumère un ou plusieurs facteurs qui y contribuent (par ex. dans le cadre de l’usine, des facteurs tels que la température ambiante, l’humidité, la saleté, etc. peuvent être identifiés).

Les impacts de ces facteurs sont analysés par la suite.  Ceux qui sont connus pour avoir une forte influence sont sélectionnés pour une action future et la résolution de problèmes.

##### DIAGRAMME CAUSES ET EFFETS

##### Figure 4.1.

ENVIRONNEMENT

MACHINE

MATIERES PREMIERES

EFFET

OU

PROBLEME

### MESURE

### METHODES

### OPERATEUR

# Diagramme de flux et description du processus

Un diagramme de flux est une description illustrée des différentes étapes d’un processus. L’avantage est d’obliger (l’analyste) à identifier chaque étape et de déterminer à quel point exact il est plus probable qu’un problème survienne.  Ce problème peut être éliminé par un nouveau processus ou des modifications apportées dans le flux qui améliorent la qualité du produit. Après avoir effectué une analyse approfondie, un nouveau diagramme de flux est créé. Les exigences ISO pour les modifications de la documentation et du processus doivent être respectées.

Les diagrammes de flux sont très souvent utilisés afin de mesurer l’impact d’une nouvelle méthode ou d’une modification proposée dans la séquence des étapes de travail du processus. Parfois, un changement de fournisseur signifie que les procédures de contrôle des nouveaux matériaux ont besoin d’être introduites progressivement. Un exemple de diagramme de flux suit.

###### EXEMPLE DE DIAGRAMME  DE FLUX

Figure 4.2.

RECEPTION DES CELLULES

CONNECTER LES INTERCONNEXIONS

MODELE D’ESSAI DE MISE EN REGIME ?

CREER DES CHAINES ET DE S MATRICES ?

STOCKER OU EXPEDIER

CABLER ET NETTOYER

INSPECTER ET TESTER L’UNITE

LAMINER OU ENCAPSULER

CONNECTER LE MATERIEL

ACCEPTER

INSPECTER

REVUE

QUALITE LOT

REJETER

INSPECTION MATERIAUX VERRE & LAMINE

RETOUR AU

FOURNISSEUR

ACCEPTER LOTS DE BONNE VALEUR

REJETER LOTS DE FAIBLE VALEUR

CONFORME SPECIFI-CATIONS DE CONFORMITE?NG

SPEC?

NON

OUI

DIRIGER VERS RETOUCHE

ENCADRER ET EMBALLER?

Description des méthodes numériques

# Graphiques  de Pareto

Les graphiques de Pareto sont utilisés pour structurer des données ou des conditions relatives au type de défaillance qui survient. Par exemple, dans la fabrication des cellules photovoltaïques vous pouvez avoir un grand nombre de rebuts ; les données devraient indiquer quel type de rebuts vous avez (par ex. cellules brisées, cellules ébréchées ou rebuts électriques).

Si votre processus est maîtrisé, une augmentation du nombre de plaquettes brisées signifie que le processus est affecté par la qualité du silicium ou que, de manière inaperçue, une des étapes du processus n’est plus maîtrisée.

Un graphique de Pareto peut être utilisé afin d’analyser non seulement le type et le nombre de défaillances, mais également les coûts induits.

Des rebuts au niveau de l’interconnexion des cellules peuvent être plus importants en nombre que des rebuts de modules complets si la tenue mécanique de ces interconnexions n’est pas bonne ; cependant l’analyse va montrer qu’un rebut au niveau du module complet est beaucoup plus important en valeur qu’un rebut généré au début du process.

La répartition de ces défauts et de leur valeur peuvent ressembler pour une ligne de fabrication à celles qui figurent dans le tableau suivant. Les graphiques de Pareto qui s’y rapportent sont donnés en bas de page.

| LEGENDE | % | TYPE D’ECART | QTE | COUT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 40 | DEFAUTS LAMINAGE | 200 | 4400 | 22 |  |
| B | 24 | DEFAUTS BOITE DE JONCTION | 120 | 168 | 1.4 |  |
| C | 24 | ALIGNEMENT CELLULE | 120 | 2400 | 20 |  |
| D | 8 | ALIGNEMENT MATRICE | 40 | 2880 | 72 |  |
| E | 4 | DEFAUT VERRE | 20 | 1440 | 72 |  |

##### MODELES DE GRAPHIQUES DE PARETO

Figure 4.3

Les tableaux ci-dessus indiquent que bien que la défaillance en mode B se produise avec une plus grande fréquence, les modes de défaillance des catégories D et C sont plus critiques car le coût de ces défaillances est plus élevé.

# Histogrammes

L’histogramme est un outil utilisé pour illustrer le profil (statistique) d’un processus et de ses variations. Les résultats des essais dans la fabrication des cellules photovoltaïques sont généralement de bonnes données à reporter sous forme d’histogramme. Ces résultats doivent être proches d’une distribution normale, mais en général, ils sont déformés vers la gauche, si on les reportent en comparaison de l’efficacité.  De temps en temps, les résultats peuvent montrer une distribution bimodale. Dans les essais de cellules photovoltaïques, ceci peut indiquer une anomalie dans le processus (par ex. une différence de température entre les tubes dans un four de diffusion, une condition non uniforme dans une courroie dans un four avec entraînement de sole par courroie, etc.).  Les distributions bimodales seront représentatives d’une distribution mixte ou de deux distributions superposées. Tenir à jour en permanence ces données est une bonne façon d’améliorer la qualité dans une ligne de fabrication.

Plusieurs types de distribution sont donnés en exemple ci-dessous, et sont reportés sous forme d’histogramme.

##### MODELE D’HISTOGRAMMES

#### Figure 4.4

Graphiques des performances

Les graphiques à barres sont fréquemment utilisés afin de présenter les performances passées et présentes de la production d’une unité ou d’une usine et de les comparer avec les performances prévues. Les graphiques sont établis sur la base des données relevées dans le passé (dans notre exemple, sur trois ans) et des objectifs prévus en fabrication ou pour le département complet. Les chiffres montrent les performances mensuelles réelles sur les trois dernières années pour la ligne de cellules et l’assemblage de modules. Ces graphiques peuvent donner à la direction de l’usine une rapide vue d’ensemble du degré auquel les performances sont ou ne sont pas à la hauteur des attentes. Des actions correctives peuvent être nécessaires si les performances ne sont pas adéquates.

GRAPHIQUE DES PERFORMANCES Figure 4.5.

Objectif 95%

Diagrammes  de dispersion

Target 95%

Les diagrammes de dispersion sont utilisés pour détecter une (éventuelle) corrélation entre deux différentes séries de données. Les données ressemblent à un nuage de points. Parfois, elles sont éparpillées sur toute la page ne révèlent aucune relation mutuelle, mais en de nombreuses occasions, elles présentent une tendance marquée et une corrélation statistique. Ceci peut être utilisé pour optimiser les paramètres du processus en en modifiant quelques-uns de ces paramètres et en observant les données du résultat. Un exemple pourrait être représenté par la corrélation entre la température du four et la résistivité de la jonction constituée ; un autre pourrait être la corrélation entre la résistance de série du contact et les températures de cuisson.

Les corrélations peuvent se traduire  par une ligne à pente négative, positive ou une ligne courbe. La corrélation numérique peut être forte ou faible, et dépendra de la dispersion autour d’une courbe de tendance entre les points des données. Plusieurs exemples sont donnés ci-après.

DIAGRAMMES DE DISPERSION

Figure 4.6

Les diagrammes éclatés sont des outils précieux pour l’amélioration du processus. Le service ingénierie les utilise en général pour analyser les données durant les modifications de processus proposées. Si une variable (X) est modifiée, les modifications (consécutives) des performances de la variable (y) peuvent être analysées.  Les expériences sont en général conçues autour de plus de deux variables et requièrent des analyses plus complexes.

# ETAPES DE LA REALISATION D’UNE CARTE DE CONTROLE

TABLEAU  4.1.

1.  COLLECTER ET CONVERTIR LES DONNEES

2.  CALCULER LES LIMITES DU CONTROLE DES MOYENNES

3.  DETERMINER L’ECHELLE DE LA CARTE

4.  REPORTER SUR LA CARTE

5.  ANALYSER ET INTERPRETER

###### OUTILS STATISTIQUES DESTINES A LA RESOLUTION DES PROBLEMES

Figure 4.7

### ETAPES DE LA RESOLUTION                                 OUTILS A UTILISER

### DES PROBLEMES

ETAPE 1. Identifier & Sélectionner le problème

Recensement des problèmes

Interviews

Discussions guidées

Groupes-témoins

ETAPE 2. Analyser les causes et les effets du problème

ETAPE 3. Générer les solutions potentielles

ETAPE 4. Sélectionner les solutions les meilleures/réalisables

ETAPE 5. Mettre en place une solution ou une stratégie

### ETAPE 6.  Evaluer les résultats obtenus avec les solutions mises en place

Diagramme en arête de poisson

Carte de flux

Analyse d’incident critique

Storyboard

Brainstorming

Prototypage rapide

Cercle qualité

Construction d’un scénario

Arbre de décision

Technique de groupe nominal

Classement par critères

Vote pondéré

Analyse des forces sur le terrain

Brainstorming

Veille

Recueil de données

Interviews

Cartes de contrôle

L’utilisation des histogrammes ouvre la voie à l’élaboration de la courbe de distribution normale et à la mise en place du contrôle statistique des données. Les données (relatives au processus) sont généralement organisées de manière à ce que la moyenne du processus soit calculée (aisément).  Elles sont ensuite renseignées quotidienne et les moyennes des données sont reportées sur une carte renseignée en continu. Cette carte indiquera la variation autour de la moyenne et de combien les moyennes journalières dévient de la moyenne établie. Après avoir reporté les moyennes journalières exactes sur plusieurs jours, les limites supérieures et les limites inférieures de la moyenne des données journalières seront établies.  Ceci montre le nombre d’écarts que le processus génère pour le paramètre ou l’attribut qui est observé.

Ce type de relevé indique l’état du processus, permet de visualiser s’il s’améliore ou se détériore dans le temps. Plus l’écart (par rapport à la référence) est faible, meilleure est la maîtrise du processus.  Cela permet également d’indiquer des tendances de la fabrication, traduites par un déplacement de la moyenne (des paramètres observés) ou par un accroissement ou une baisse de la dispersion des écarts.

La situation est dite idéale lorsque les variations autour de la moyenne se limitent à quelques points et que cette moyenne demeure inchangée lorsqu’aucune modification n’est introduite dans le processus. Si une amélioration est introduite, son impact devrait améliorer la moyenne ou rétrécir les limites supérieures et inférieures du paramètre.

Vous pouvez utiliser cet outil afin de démontrer que le processus est maîtrisé, ou pour estimer la capabilité du processus et évaluer les améliorations à introduire dans la ligne.

CARTES DE CONTROLE

Figure 4.8

Données d’attributs et indications de contrôles

Evolution

Déplacement

En général, ce sont les opérateurs qui sont chargés de renseigner et exploiter les cartes de contrôle.  Ils collectent les données et génèrent immédiatement la carte de contrôle, c’est une analyse très graphique qui leur permet d’observer si le processus est maîtrisé (dans les limites acceptables) ou non. Si le processus est en rupture avec ses limites normales, le problème est porté à l’attention des responsables de l’opération et des ingénieurs, et sa résolution est obtenue en moins de temps qu’il ne faudrait si un tel outil statistique n’existait pas.

En résumé, toutes les méthodes précitées font partie de la démarche appelée Maîtrise Statistique des Procédés (MSP).  Dans de nombreuses opérations, des plans d’échantillonnage sont habituellement utilisés au lieu d’une inspection à 100 %. L’effectif de l’échantillon et l’analyse du taux de défaillance du produit peuvent donner une indication de l’exactitude du plan d’échantillonnage. Le plan idéal détecterait toutes les défaillances, mais ceci n’est peut être pas réaliste.  Par conséquent, le plan d’échantillonnage est habituellement dimensionné par rapport aux résultats obtenus dans les tests finaux et les tests d’acceptation, et en fin de compte, au regard des plaintes du client et des retours du terrain. Le niveau d’échantillonnage doit être systématiquement révisé en cohérence avec les informations détenues et le niveau de qualité visé.

Les objectifs et les procédures de l’analyse statistique doivent être mis à jour dès lors que des données nouvelles ou améliorées deviennent disponibles. Parmi les autres activités qui bénéficient des applications des processus statistiques figurent :

- L’étude de marché

- La conception de produits

- L’optimisation de processus par conception et expériences

- Le contrôle de stocks et d’inventaires

Pour conclure, la maîtrise statistique du processus est un outil très précieux qui doit être utilisé dans chaque domaine ciblé pour une amélioration dans le cadre du Plan qualité de votre entreprise.

4.2 Contrôle et mesure                  (Clause 8.2)

Cette clause concerne la collecte des données pour différents centres d’intérêt tels que la satisfaction client, les processus, les produits et toutes les autres fonctions associées au fonctionnement de votre entreprise. Cette note intègre le contrôle d’abord comme un effort moins intense, puis la mesure pour les données numériques, qui peuvent être comparées sur une période afin d’évaluer les progrès réalisés avec le système qualité.

4.2.1 Satisfaction client		(Clause 8.2.1)

C’est la principale portée de la norme ISO 9001 :2000. Le client est le destinataire direct de votre produit ou de vos services.  Votre entreprise vit parce qu’elle a des clients. Chacun souhaite que le client soit satisfait du produit que vous lui avez livré. Le problème qui se pose, est que souvent, il n’est pas facile de savoir quelle est la perception qu’en a le client.  Par conséquent, il est important d’interroger le client ou de réaliser des enquêtes afin de trouver les éventuelles faiblesses de votre entreprise.

Très souvent, les informations reçues sont mal utilisées ou ne sont pas utilisées du tout. Le plus souvent, c’est le statu quo qui domine.  L’objectif de cette clause est d’éliminer ce sentiment, de vous aider à organiser et planifier les activités pour obtenir un feedback direct ou indirect du client, analyser les informations et élaborer un plan d’actions destiné à résoudre les problèmes.  Première priorité de l’entreprise, les revues de Direction devront consacrer un temps considérable à l’analyse de la satisfaction du client et aux actions nécessaires afin de résoudre ces problèmes.

Il existe différentes méthodes pour évaluer la satisfaction du client. Parmi les sources de données figurent :

- Les plaintes des clients

- Les retours des clients

- Les questionnaires ou études

- Les demandes de garantie

- Le contact direct avec le client

- Les données issues du benchmark

- Les rapports ou études de l’industrie

- Les organisations de consommateurs

L’analyse statistique des données est très importante. Elle aide en général à sélectionner quelques grands clients et à travailler avec eux sur des points importants. Un suivi et une attention apportée aux plaintes jusqu’à leur résolution, aide à en éliminer un grand pourcentage, et permet également au client de se sentir  plus étroitement lié à votre entreprise.

Le Plan d’action et la revue de Direction fournissent des documents qui doivent être enregistrés et audités par l’inspecteur ISO lors de votre rapport officiel d’audit. La norme ISO exige deux types d’audits – interne et externe.

4.2.2 Audit interne				(Clause 8.2.2)

L’objectif de cette clause est de vérifier, par le biais d’“audit qualité”, que les procédures relatives à la planification et à la mise en place de votre système qualité sont suivies et que les résultats prévus ont été obtenus. Ces audits sont nécessaires aussi afin de déterminer l’efficacité du système qualité ; si les résultats prévus n’ont pas été obtenus, les activités devront être corrigées et améliorées. Le processus de mise en place d’un système qualité est un processus long, et implique un travail dur de la part de beaucoup de personnes. Si le système est mis en place sans vérification périodique, les procédures auront tendance à être modifiées, abandonnées et bientôt oubliées.  La gestion de la qualité exige la mise en place d’une méthode d’audit destinée à vérifier que les procédures continuent à être actualisées et suivies.

L’audit interne

L’audit interne, c’est l’auto-audit réalisé par votre propre entreprise. Les audits internes doivent être organisés et planifiés par la structure qualité, et ils doivent être correctement documentés afin de montrer qu’ils ont été réalisés de manière systématique et que les rapports ont été émis pour un suivi par l’équipe de Direction. Les audits sont généralement mis en place par le personnel qui ne travaille pas dans l’opération qui est auditée. L’audit est composé des activités suivantes :

- Sélectionner le processus à passer en revue

Revoir le flux du processus, les activités et le flux

Prévoir quelle partie du processus sera auditée

Identifier les entrées et les sorties typiques du processus

Identifier la responsabilité et l’autorité de tous les membres

- Planifier et exécuter les activités

Passer en revue les procédures

Observer si les procédures sont suivies

Interviewer et observer les personnes chargées de la mise en oeuvre de ces procédures

Regarder les performances enregistrées actualisés de l’opération en les comparant aux exigences

- Vérifier toutes les performances du processus et que tous les objectifs ont été atteints.

- Si nécessaire, établir un rapport  sur les actions correctives ou préventives et les mettre en place. Un rapport doit être rédigé pour le responsable de la zone ainsi que pour le suivi de Direction. (5.6.2)

Le Formulaire 8.2-1 est utile pour planifier un audit.  Reportez-vous à l’exercice d’auto-audit de la page suivante afin de voir les questions les plus fréquemment posées au cours d’un audit interne.  Les résultats de l’audit seront portés à la connaissance du responsable de l’opération qui est auditée. Si des actions correctives sont nécessaires, le responsable doit les initier de manière opportune, mettre à jour les procédures afin de refléter les nouvelles connaissances et les meilleures pratiques, ou former le personnel s’il ne suit pas correctement les procédures.

L’objectif de l’audit est de confirmer, de manière objective, que les processus sont suivis correctement et que chacun fait ce qu’il doit faire. L’auditeur doit également vérifier si la formation et la compréhension des employés sont suffisantes afin de bien exécuter leur travail. L’identification d’actions correctives ou préventives sont le résultat normal d’un audit.

L’audit doit être enregistré sur un formulaire identique au Formulaire 8.2-2.  Afin d’éviter un conflit d’intérêts, l’audit devrait être idéalement réalisé par des personnes qui ne sont pas impliquées dans l’opération. Plusieurs alternatives d’organisation de cet audit) doivent être essayées, et même l’utilisation de personnels issus d’une société différente en vue d’aboutir à une objectivité dans la revue. La fréquence des audits doit être planifiée et (dimensionnée) en rapport avec l’importance de l’opération qui est auditée, ainsi que l’expérience qu’a l’entreprise  des problèmes de ce domaine tel que démontré par les audits précédents.

# EXERCICE D’AUTO-AUDIT

ENCADRE 4.2

Documentation:

- Est-ce que votre système de gestion de la qualité est documenté ?

- Manuel qualité

- Diagrammes de flux

- Procédure de fonctionnement standard

- Est-ce que votre système de documentation empêche l’utilisation de procédures/processus obsolètes ?

- Tenez-vous des registres qualité? Sont-ils lisibles, identifiables et faciles d’accès ?

- Disposez-vous d’un système de maîtrise de la documentation destiné à maintenir tous les documents et toutes les spécifications à jour ?

Achats de matières premières et de fournitures :

- Avez-vous un processus formel de sélection et d’évaluation des fournisseurs ?

- Avez-vous une liste de fournisseurs homologués ?

- Pouvez-vous assurer que les services et les matériaux clés ne sont achetés qu’auprès de sources homologuées ?

- Avez-vous des spécifications pour vos matériaux et sont-elles mises à jour ?

- Avez-vous une procédure de contrôle pour l’émission des bons de commande et leur contenu ?

- Avez-vous un contrôle des matériaux entrants et de leur conformité aux spécifications et à la date de livraison ?

- Tenez-vous des registres et des statistiques relatifs aux performances de chaque vendeur concernant les attentes en qualité et en livraison ?

Fabrication :

- Existe-t-il une procédure pour établir et documenter les nouveaux processus de fabrication ?

- Avez-vous des instructions écrites ou des graphiques qui couvrent toutes les opérations, notamment celles qui sont  critiques pour la qualité ?

- Avez-vous un programme formel de formation ?

- Est-ce que tous les opérateurs exécutant une tâche reçoivent une formation et ont une connaissance de la tâche et de son impact sur la qualité du produit ?

- Tenez-vous des registres qualité aux différents stades et faites-vous des tracés de dérive des paramètres critique pour chaque opération ?

- Est-ce que chaque employé connaît les paramètres de fonctionnement  de l’équipement ainsi que les exigences de maintenance préventive ?

- Est-ce que l’opérateur sait où trouver la documentation relative aux processus ?

Matériau ou produit non conforme

- Est-ce que chaque opérateur connaît la procédure et les documents nécessaires pour le traitement des produits non conformes ?

- Est-ce que le produit non conforme est correctement identifié et isolé des produits standards ?

- Est-ce que l’opérateur a connaissance du processus de notification et est-ce qu’il ou qu’elle émet immédiatement des rapports sur les produits non conformes ?

- Est-ce que la documentation concernant les réparations  et les retouches est complétée et le produit ré-inspecté avant sa mise à disposition ?

- Est-ce qu’une procédure a été mise en place pour enquêter sur la non-conformité et l’action corrective appliquée ?

Le rapport d’audit doit comporter une revue de l’opération afin de s’assurer que les actions correctives précédentes ont été appliquées et que les améliorations de l’opération ont été correctement documentées. Les audits internes doivent comporter des revues d’approvisionnement et de stocks. Les archives des audits internes sont soigneusement passées en revue durant les audits qualité externes et le processus de certification.

AUDITS INTERNES

Figure 4.9

1

Représentant de la Direction

Fabrication

2

3

4

5

Procédures

Actions opérateur

Arch. revues

Sensib. qualité

Sensib. sécurité

Produit non conforme

Procédures

Actions opérateur

Arch.revues

Sensib.qualité

Sensib.sécurité

Produit non conforme

5

Procedures

Operator Actions

Review Records

Quality Awareness

Safety Awareness

Non-Conforming

Product

Questions

Etalonnage & Inspection

Order/Contracts

Maintenance

Inventory

Non-Conforming Products

Equipe d’audit interne

Dept 5

Dept 4

Dept 3

Dept 2

Dept 1

Dept 1

Non-conformité

Les motifs les plus communs de non-conformité durant les audits ont été résumés dans l’édition de septembre 1992 de Computer Technology Review. Ce sont les suivants :

|  | Pourcentage |
| --- | --- |
| Maîtrise des documents | 25 |
| Contrôle & Essais | 20 |
| Archives qualité | 18 |
| Maîtrise du processus | 16 |
| Responsabilité de la Direction | 10 |
| Formation | 10 |
| Achats | 10 |

LES MOTIFS LES PLUS COMMUNS DE NON-CONFORMITE

TABLEAU  4.2

### Procédures relatives aux actions correctives ou préventives requises

- Notifier les constats et identifier la non-conformité

- Analyse de la non-conformité par des moyens statistiques

- Identifier la section responsable de la non-conformité

- Chercher la cause racine de la non-conformité

- Evaluer et planifier des actions correctives

- Mettre en place des actions correctives

- Enregistrer les résultats des actions correctives

- Evaluer les résultats et confirmer l’efficacité des actions mises en place

9.   Si l’action n’a pas été efficace, répéter le processus jusqu’à ce que la non-conformité

soit résolue

PLANNING D’AUDIT

(Formulaire 8.2-1)

- NOM DU REPRESENTANT DE LA DIRECTION RESPONSALE DES AUDITS INTERNES (note : l’auditeur doit être indépendant de la fonction qui est auditée)

- PLANNING DES AUDITS QUALITE INTERNES

ANNEE

PERIODE AUDIT        1ER TRIM      2ND TRIM      3EM TRIM       4EM TRIM

CONTRATS

APPROVISION

RECEPTION

CONCEPTION

FABRICATION

ESSAIS

EMBALLAGE/ENTREPOT

EXPEDITION

INSTALLATION

ENTRETIEN

ARCHIVES

3) AUDITS REALISES ET PASSES EN REVUE

AUDITEUR 				GROUPE		RESP. GROUPE

CONTRATS

APPROVISIO

RECEPTION

CONCEPTION

FABRICATION

ESSAIS	__________________

EMBAL/ENTREPOT____________________

EXPEDITION

INSTALLATION

ENTRETIEN

ARCHIVES__________________________

4) LES RESULTATS DES AUDITS INDIVIDUELS DOIVENT ETRE JOINTS A CES DOCUMENTS ET DES COPIES DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LES ARCHIVES QUALITE PERMANENTES

RAPPORT D’AUDIT INTERNE

Formulaire  8.2-2

Numéro de l’audit interne ____________________			Date ________________

Auditeur ______________________________ Service audité ___________________

Processus audité ______________________

Discuté avec l’opérateur :___________________________________	Date ___________

Service __________________________________________

Resp.hiérarch. __________________________________________

Chef service : __________________________________

Opération/ Activité auditée :___________________________________________________

Document/ Spécifications/ Numéro processus : ______________________________________

Observations faites :_________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Statut de conformité : ___ Satisfaisant ____ Préoccupant _____non-conformité___ Pas disponible

Existe-t-il des instructions documentées ?___________________________________________

Est-ce que l’opérateur a été formé pour cette  activité ?____________________________

Est-ce que les instructions sont suivies ?____________________________________________

Est-ce que des actions correctives ont déjà été appliquées ?________________________

Est-ce que la documentation disponible est à jour (niveau de révision) ?______________________

Est-ce que le responsable de l’opération a été informé du statut ? __________________________________

Signature du responsable ___________________________ Date ____________________

Signature de l’auditeur ____________________________ 	Date ________________________

Commentaires__________________________________________________________________

Action corrective requise____________________________________________________

Action préventive requise____________________________________________________

4.2.3 Suivi des procédés et mesures (associées) (Clause 8.2.3)

Cette clause est nouvelle et elle ne doit pas être confondue avec la démarche de suivi et de mesure des paramètres relatifs à la réalisation du produit, dans une ligne de fabrication. Cette clause va plutôt au-delà de  et intègre la nécessité de suivre et de mesurer l’ensemble de tout ce qui constitue la fabrication du produit.

Toute la norme repose sur une séquence de processus qui ont été expliqués au paragraphe 1.5.3. de ce Manuel.  Cette clause tente de contrôler et de mesurer le succès ou l’échec de la séquence de processus qui structurent l’organisation.  Plusieurs processus ne peuvent être mesurés selon les paramètres les plus connus, mais ils peuvent être suivis et évalués en fonction du degré de défaillances jusqu’à la réalisation des objectifs. A titre d’exemple,  une défaillance dans la livraison d’un produit à la date promise par le service ventes au client.  Celle-ci peut être due aux déficiences dans le cycle de fabrication (réalisation du produit) ou peut être le résultat d’un plan pensé par le vendeur afin d’obtenir la commande. Si cet état de fait se répète, le processus de prise de commandes doit être revu et un planning réaliste proposé.

Les activités qui nécessitent typiquement en effort particulier de suivi et de mesure sont les activités de conception et de réalisation du produit.  Un plan a été développé afin de fournir à la Direction les mesures clés indiquant  la quantité d’efforts spécifiques qui sont critiques pour le succès de l’organisation.  Habituellement, on peut identifier des centaines de paramètres  et de données qui peuvent être d’importance relative. Le défi consiste à sélectionner les paramètres importants pour les processus clés qui restreignent la capacité à satisfaire les exigences du client.

L’utilisation de techniques statistiques aide à fournir ces mesures et à analyser les détails du contrôle. La ou les  procédures pertinentes doivent être identifiées et intégrées dans le Manuel qualité et  les items du processus de revue de Direction. Si certaines données ou le contrôle s’avéraient ne pas être pertinents pour atteindre l’objectif de contrôle et d’amélioration de l’efficacité des processus, il faudrait les supprimer ; néanmoins, des modifications ne peuvent être apportées à la procédure de contrôle et de mesure du Manuel qu’après obtention de l’approbation de l’autorité compétente.

4.2.4 Contrôle du produit et mesures (associées)		(Clause 8.2.4)

La mesure et le contrôle des caractéristiques du produit aux différentes étapes du cycle de fabrication ou de la réalisation du produit ont été longuement évoqués dans le Chapitre 3 de ce Manuel.

L’objectif de la clause présente est de contrôler que tous les paramètres critiques énumérés dans le Plan qualité ont été respectés, et qu’il existe une preuve enregistrée que le contrôle et la mesure ont bien eu lieu  pour tous les produits ou services. Les différentes étapes du processus doivent être suivies afin de confirmer que le Plan qualité a été respecté. Les composants achetés, leur inspection d’entrée et certification, les valeurs de chaque paramètre caractéristique à attendre en sortie de chaque étape du process de réalisation, tout ceci doit figurer sur une liste accompagné des méthodes d’acceptation documentées. Parfois, le contrôle de la mise en place des étapes et mesures appropriées est dévolu à une personne. C’est souvent à l’opérateur suivant  dans la ligne que revient cette fonction. Quelque soit la procédure adoptée par votre entreprise comme étant la plus adéquate et pratique, elle doit  figurer sur la liste du Manuel qualité, et être suivie pour ce qui concerne la responsabilité d’accepter les matières premières.

L’identité de la personne chargée du contrôle doit être notée sur une étiquette suiveuse ou sur un document d’acceptation. Pour les étapes intermédiaires, ceci peut également impliquer que si les matières premières sont acceptées pour d’autres traitements sans avoir achevé toutes les procédures d’acceptation requises, ils doivent être identifiés en vue d’une élimination potentielle si les paramètres spécifiés ne sont pas respectés.

L’étape la plus critique pour le contrôle et la mesure est celle relative aux essais et contrôles finaux. Ceci est la dernière étape au cours de laquelle vous avez le contrôle du produit avant qu’il ne parte chez le client. Les enregistrements relatifs à tous les essais réalisés ainsi que les paramètres observés font partie des documents qui montrent que le produit respecte les exigences du client. Un représentant autorisé de la Direction ou une personne désignée est généralement responsable  de la mise à disposition finale du produit et exerce  cette autorité.

Parfois, il faut livrer le produit alors que les résultats des essais finals ne sont pas encore disponibles. Dans ces cas, le produit peut être libéré avec l’autorisation du client et à condition de pouvoir être rappelé si l’on détecte qu’il faut des essais, des réglages supplémentaires, ou s’il ne respecte pas les spécifications. C’est le cas lorsqu’un régulateur de tension est livré sans un déverminage final du processus,  et que l’instabilité de certains composants  est détectée ultérieurement dans la tension de sortie, ce qui nécessite des réglages (ultérieurs).

L’exigence principale de cette clause est de conserver des archives formelles précisant que le produit a respecté toutes les exigences spécifiées durant le cycle de fabrication et avant sa libération finale.

4.3 Contrôle des produits non conformes		(Clause 8.3)

A certaines occasions les choses ne se dérouleront pas comme prévu, et des problèmes de qualité apparaîtront. A ces moments-là, des actions seront mises en place afin d’identifier et de régler ces problèmes dès que possible.   Il se peut cependant que, dans l’intervalle,  certains produits ne soient pas conformes et ne respectent pas les paramètres de spécifications ou de performances prévus. (Formulaire  8.3-1)

Cette section de la norme exige que des procédures soient établies pour le traitement et l’identification d’actions correctives, et pour traiter et éliminer les produits non conformes. Les informations relatives aux écarts du produit, aux actions correctives et aux dispositions prises pour traiter correctement le produit non conforme doivent en être informés. Le client ainsi que les autres parties concernées, en interne ou en externe, doivent être notifiés. Un diagramme de flux concernant le traitement des produits non conformes est donné à la Figure 4.10.

Cette section met l’accent sur le fait que vous devez en premier lieu identifier le produit non conforme.  Ceci peut se faire par le biais de contrôles ou d’essais, réalisés soit durant la fabrication, ou soit pendant l’essai final. L’identification du produit non conforme est également possible à la suite d’une plainte d’un client ou d’une demande de garantie.

En second lieu, votre entreprise doit séparer les produits non conformes, et les identifier au moyen de labels ou d’étiquettes ou en les plaçant dans un endroit physiquement séparé.  Ceci évitera les erreurs causées par le mélange de ce produit (non conforme) avec les bons. En attendant d’être éliminés, les produits non  conformes doivent être entreposés à l’écart de la zone où sont traités les bons matériaux.

Les matières premières ou les produits (non conformes) doivent être suivis.  La décision relative à leur élimination doit être prise par le représentant de la Direction, en accord avec les autres personnes ayant la responsabilité et l’autorité pour prendre cette décision. Dans certains cas, le client doit en être averti et participer à cette prise de décision.

Le produit non conforme peut être éliminé de plusieurs manières, quelques exemples sont donnés ci-après :

- Rebuter ou mis au rebut.

- Accepté ou utilisé tel quel, avec quelques concessions faites par le client ou  l’utilisateur.

- Utilisé tel quel pour une autre application de  qualité inférieure.

- Retouché ou réparé par une procédure acceptable, avec un nouvel essai et une nouvelle inspection après réparation.

Quelle que soit la décision prise, la trace des décisions prises doit être conservée. Une note dans le dossier des relevés ou un signe d’identification doivent être conservés pour les archives futures, afin de rappeler les actions mises en place au cas ou des problèmes similaires apparaîtraient dans le futur.

# TRAITEMENT DES PRODUITS NON CONFORMES

###### Figure 4.10

Opérateur

Bon produit

Analyse des défaillances

Rapport

Matériau rebuté

Etiqueter en tant que lot isolé

Produit non conforme détecté

Produit non conforme isolé

Maîtrise processus

Ingéniérie

Groupe de revue

Action corrective

Approbations

Documentation

Continue dans le flux du processus

Retouche si possible, en tant que lot isolé

CETTE ZONE DOIT ETRE SEPAREE DE LA ZONE NORMALE DE FABRICATION

FORMULAIRE POUR LE  STATUT, L’ELIMINATION ET LES ACTIONS CORRECTIVES/PREVENTIVES  DU PRODUIT 
(Formulaire  8.3-1)

1) NOM DU PRODUIT :

2) INDENTIFIANT UNIQUE :

3)TRACABILITE DE L’ETAT DU PRODUIT

(Si “Statut” est “Refusé,” compléter #4, ci-dessous)

LIEU                	RECU PAR     	DATE/HEURE		    STATUT

(ex., Réception)	(Nom ou initiales)	(ex., 99-10-01, 08:35)	(ex., Accepté/refusé)

______

4) NON-CONFORMITE DU PRODUIT

Motif de non-conformité

Produit retiré et entreposé à (lieu)

Elimination du produit non conforme :

Retouché pour répondre aux spécifications

Accepté sans ou avec réparations par concession

Améliorer de nouveau pour applications alternatives

Rebuté ou détruit

5) SIGNATURE AUTORISEE/DATE

6) ACTION CORRECTIVE

Traiter les plaintes des clients ou les non-conformités du produit

Enquêter sur la cause des non-conformités du produit et documenter les résultats

Déterminer des actions correctives

Appliquer des contrôles afin de s’assurer que l’action mise en place est efficace

7) SIGNATURE AUTORISEE/DATE

8) ACTION PREVENTIVE

Evaluer et utiliser les informations provenant des audits du processus, des clients, des archives, de l’entretien

Déterminer les étapes nécessaires afin de résoudre tout problème exigeant des actions préventives

Initier les actions préventives et l’application des contrôles afin

d’assurer l’efficacité

Soumettre les documents concernant les actions aux revues de la direction

9) SIGNATURE AUTORISEE/DATE

4.4 Analyse des données                         (Clause 8.4)

L’analyse des données est une des activités les plus utiles de votre système qualité. Elle est considérée comme l’un des principes de base de la qualité à partir desquels est généré le processus qualité ISO 9000 :2000.

La collecte de données est une technique normale dans le cadre des discussions des différentes sections de cette norme ; mais les données sont dépourvues de sens si elles ne sont pas analysées, interprétées et utilisées en vue de fournir des actions correctives ou préventives futures.

Même si la norme indique quatre zones d’action critiques, celles-ci doivent être interprétées comme le minimum requis. D’autres zones d’activité doivent également utiliser les données afin d’en tirer profit dans leur quête d’améliorations. La partie développement du produit en est un autre exemple clair. Les décisions portant sur le type et les caractéristiques d’un produit doivent reposer sur des données marketing et issues de la concurrence, qui indiquent ce que les clients veulent et ce dont ils ont besoin.

Un autre objectif de l’analyse de données est de déterminer, par des moyens objectifs et mesurables, l’efficacité ainsi que les performances de votre système qualité et d’identifier les points nécessitant des améliorations.

Les quatre points spécifiques que la norme a choisis pour une analyse des données sont :

- La satisfaction du client

- La conformité du produit aux exigences

- Les caractéristiques et évolutions des processus et produits et améliorations éventuelle

- Les fournisseurs

La satisfaction du client a été différentiée des exigences de conformité du produit afin de se focaliser sur ce que veut ou désire le client et de l’analyser. Le client peut  connaître les caractéristiques des spécifications et des exigences (d’un produit donné), mais il peut vouloir voir un produit différent, même si celui-ci ne répond pas à ces exigences. Ceci offre généralement la possibilité de concevoir un nouveau produit et de gagner une nouvelle part de marché, même s’il ne s’agit pas d’un produit répondant aux normes existantes. Un bon exemple est constitué par le développement d’un module marin destiné aux gardes côtes des Etats-Unis, qui avaient des exigences très spécifiques auxquelles aucun  autre module ne pouvait répondre, même si les autres modules respectaient les spécifications normales d’un module photovoltaïque.

Les analyses de données peuvent aider à évaluer :

- Les écarts dans les performances du produit

- L’efficacité de la formation

- Les nouveaux processus

- L’évaluation des plaintes des clients

- Les dates de livraison non respectées

- Les niveaux de satisfaction client

- Les performances critiques du processus

- La sélection des fournisseurs et l’amélioration des matières premières.

Les méthodes statistiques telles que celles décrites précédemment, proposent des outils importants pour une analyse des données. Différentes méthodes peuvent être appliquées en fonction du type de données, mais les résultats des analyses doivent être orientés vers l’élimination du produit non conforme ou l’amélioration du produit. La réalisation de ces deux objectifs améliorera la satisfaction du client ainsi que les performances opérationnelles de votre entreprise ;

Il ne peut y avoir d’amélioration continue sans analyse continue des données.

4.5  Amélioration			                           (Clause 8.5)

4.5.1 Amélioration continue		(Clause 8.5.1)

La mise en place du système de gestion qualité n’est peut-être pas toujours parfaite. Beaucoup de lacunes et de problèmes peuvent survenir. Ceux-ci peuvent générer des produits non conformes qui nécessiteront des actions correctives.  Bon nombre de ces problèmes sont la conséquence d’une formation défaillante, et ils peuvent être évités si votre organisation met en place une meilleure formation ou un différent type de formation.  Certains problèmes relèvent du produit lui même, ce qui se traduit par des plaintes ou un manque de satisfaction du client. Nombre de ces questions peuvent être traitées par des actions préventives, qui seront évoquées ci-après dans une section séparée.

Afin d’accroître l’efficacité de votre système qualité, la direction de l’organisation doit analyser les objectifs du plan qualité, et contrôler de manière continue les progrès effectués pour atteindre ces objectifs et, si nécessaire, ajuster ceux-ci. Ceci ne peut être conçu comme un exercice destiné à fixer de manière arbitraire des objectifs. C’est une entreprise sérieuse qui découle de la revue de Direction, et pour laquelle des ressources seront mises à disposition. L’amélioration constante des objectifs exige une revue continue et une analyse des données destinées à évaluer les progrès réalisés tout au long de l’année. Une réussite dans la recherche d’améliorations, par petites étapes, est le principe de base sur lequel repose cet effort.

Le système qualité doit être perfectionné afin d’éliminer les non-conformités par le biais de l’utilisation d’actions correctives et préventives. L’intention d’améliorer continuellement le système doit figurer dans la politique qualité de votre entreprise.

4.5.2  Actions correctives			(Clause 8.5.2)

Les actions correctives sont des outils utiles dans tous les systèmes qualité. Lorsque les produits ne répondent pas aux performances désirées par un service ou une organisation manufacturière, le besoin de modifications se fait sentir. Les actions correctives réclamées dans la norme vont au-delà de l’analyse du produit ou du service. Cette norme englobe tous les processus de l’organisation, en commençant par les ventes et le marketing et se termine par l’analyse de la satisfaction du client à travers la livraison. Par exemple, une date de livraison retardée peut rendre un client très mécontent, même si votre produit  répond à toutes les exigences et est en conformité avec les spécifications du contrat.

Les processus d’actions correctives sont généralement mis en place lorsqu’une condition de non-conformité survient avec une certaine fréquence. Un événement occasionnel ne déclenche pas habituellement une action corrective.  C’est pourquoi l’utilisation et l’analyse des données sont les premières étapes importantes avant d’initier cette action. Habituellement, le besoin d’actions correctives provient d’une non-conformité interne, de demandes de garantie, de retours de produits, de plaintes des clients, d’audits internes ou de problèmes rencontrés avec un fournisseur.

Une procédure documentée sera intégrée dans le Manuel qualité afin d’indiquer comment mettre en place et réaliser des actions correctives, et comment approuver les demandes d’actions en résultant. La première étape consiste à déterminer la cause racine de la non-conformité et la source latente qui crée le problème. L’analyse des données peut indiquer les causes racine suivantes :

- Procédures ou documentation insuffisantes

- Maîtrise insuffisante du processus

- Contrôles des équipements défaillant ou approximatif

- Mauvais planning

- Formation ou ressources humaines insuffisantes

- Installations et conditions de travail inadaptées

Les données peuvent être obtenues à partir des sources suivantes :

- Archives de contrôles effectués sur des produits ou des matières premières

- Observations de l’opérateur durant le contrôle

- Audits internes

- Plaintes des clients relatives aux produits ou aux services

- Modifications apportées par le fournisseur ou problèmes liés aux modifications existantes

- Revue de Direction des objectifs qualité

Le processus d’actions correctives exige que vous identifiiez la cause racine du problème ainsi que plusieurs essais destinés à le corriger. L’analyse des résultats de ces essais indiquera si la cause racine a été clairement identifiée et corrigée et par conséquent, justifiera le moyen d’action recommandé. La technique typique qui est utilisée est le plan d’expériences. Cette technique est très précieuse pour les problèmes complexes lorsque plusieurs variables peuvent affecter les résultats et est fréquemment utilisée pour optimiser les variables du processus. Il faut veiller à éviter de résoudre un problème en en générant un autre ailleurs dans le processus.

L’analyse de la vérification doit être utilisée afin de confirmer si la solution est adaptée au problème et si l’action est justifiée. L’action nécessaire doit être enregistrée pour les audits futurs ainsi que les corrections potentielles dans le futur. A titre d’exemple, la nécessité de remplacer une grande pièce d’équipement qui exige un investissement de capitaux et pour lequel aucun capital n’est présentement disponible.   Les résultats de l’action corrective  peuvent être un moyen très important de justifier l’investissement proposé.

Si l’action corrective nécessite des modifications à apporter au Manuel qualité de votre entreprise, à la documentation du processus ou des changements dans les spécifications d’approvisionnement, ceux-ci doivent être approuvés par le personnel autorisé et effectués en accord avec les procédures de documentation décrites dans la Clause 4.2.3 (Chapitre 2.1.3).  Une fois que l’action corrective a été mise en place, un processus de validation associé est requis. Des archives doivent être constituées afin de confirmer que ces actions ont été efficaces.

Toutes ces actions feront partie du processus de revue de Direction, et seront intégrées dans les archives de ses activités.  Si l’action corrective a pour origine une plainte d’un client, le client doit également être informé de l’action, et une procédure de suivie mise en place afin de confirmer la solution du problème et rétablir la satisfaction du client.

4.5.3  Actions préventives			(Clause 8.5.3)

L’action préventive est fréquemment confondue avec l’action corrective. Les deux s’attaquent au même problème : éviter les non-conformités et améliorer la satisfaction du client.  C’est le point de départ de ces deux actions qui fait la différence. L’action corrective est faite après l’évènement; c’est-à-dire qu’elle a lieu en tant que résultat d’un problème reconnu. L’action préventive est une action faite avant un problème et destinée à éviter la survenance de ce problème. Une comparaison simple et utile, c’est la différence entre prévenir un incendie et éteindre un incendie.

L’activité d’amélioration de la qualité est habituellement améliorée par les actions préventives. Ceci exige une parfaite connaissance des processus et du produit, une vision de ce qui pourrait mal tourner et de ce qu’il faut faire afin d’éviter à ceci d’arriver. Plusieurs techniques aident à éviter les problèmes. La plupart d’entre elles reposent sur l’analyse des défaillances et de leurs conséquences. Un exemple clair est donné par l’industrie automobile qui dispose de plusieurs types de pneumatiques et qui impose des restrictions sur la possibilité de les utiliser pour des véhicules spécifiques. Des accidents peuvent être évité lorsque des pneumatiques de taille et qualité ad hoc sont utilisés, bien que ceci puisse être plus onéreux.

La technique d’action préventive la plus courante est l’AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance et de leur Criticité). Cette technique, qui est utilisée dans l’industrie aérospatiale et automobile, évalue les conséquences potentielles d’une défaillance et compare sa pertinence par rapport à l’efficacité d’une modification destinée à éviter la défaillance.

La procédure d’action préventive doit être documentée dans votre Manuel qualité et être intégrée dans le processus de revue de Direction. Des ressources sont habituellement nécessaires et doivent être disponibles quand les données le justifient. La vérification et la validation des résultats sont aussi requises et des archives de ces derniers doivent être conservées.

Parmi les actions préventives qui demandent une attention constante figurent :

- La maintenance préventive planifiée de l’équipement

- Le contrôle amélioré de l’équipement

- La formation améliorée des opérateurs

- Le contrôle des activités des opérateurs afin d’éviter des erreurs

- Les améliorations systématiques des installations afin de bénéficier des conditions de fonctionnement plus pratiques

- L’examen du planning et la capacité de l’usine pour pouvoir l’accroître avant une augmentation de la demande

- La mise en place de nouveaux produits et de nouvelles technologies destinés à satisfaire les besoins des nouveaux clients.

Ce processus d’amélioration continue rencontre plus de succès lorsqu’il s’appuie sur des actions préventives qui sont plus en phase avec l’objectif principal de l’ISO 9001 :2000

“Satisfaction complète du client”